FAIXA VIVA

Monitoramento inteligente da faixa de domínio

Proposta técnica — Desafio de Inovação Motiva  ·  agosto de 2026

# O desafio

A gestão de áreas verdes exige informações atualizadas sobre o estado da vegetação, o histórico de intervenções e as prioridades de manutenção. Para uma concessionária rodoviária, isso significa manter a faixa de domínio — acostamentos, taludes, entorno de sinalização e dispositivos de drenagem — sob controle contínuo, sem depender de vistorias visuais esporádicas ou de um calendário fixo de roçada que trata todos os trechos como se tivessem o mesmo risco.

# A solução: Faixa Viva

Uma plataforma de monitoramento contínuo da vegetação na faixa de domínio, que combina visão computacional, sensoriamento remoto e um modelo de priorização para indicar onde, quando e por que intervir — substituindo o cronograma fixo de roçada por um cronograma orientado por risco real.

A proposta é ancorada em um ativo real e recente: a Fernão Dias (BR-381), 569 km assumidos pela Motiva em abril de 2026, com um pacote de R$ 14,8 bilhões em investimentos já anunciado — incluindo 108 km de faixas adicionais e vias marginais novas (mais taludes recém-terraplenados exigindo controle de erosão) e câmeras de detecção automática, previstas para entrar em operação em até 24 meses. O protótipo interativo (link ao final deste documento) já roda sobre um trecho inicial real da rodovia — 87 km com posições em km e coordenadas extraídas do OpenStreetMap (relação BR-381 via Overpass API), divididos em 13 trechos —, demonstrando a lógica de ponta a ponta sobre geografia real, não apenas simulada.

Para mostrar que a lógica generaliza — e não foi calibrada só para um caso —, o mesmo protótipo permite alternar para dois outros corredores da Motiva com perfis de risco bem diferentes: a Autoban (SP-330/SP-348, 316,8 km), um corredor urbano de alto tráfego onde o risco predominante é visibilidade em interseções, com um trecho real de 58,4 km mapeado pela Rodovia dos Bandeirantes; e a Motiva Paraná (BR-369/373/376, 569 km), que desce a Serra do Mar até o Porto de Paranaguá e por isso concentra risco de erosão em taludes íngremes, com um trecho real de 14,6 km mapeado na própria descida da serra — ambos com geometria real do OpenStreetMap, não apenas a Fernão Dias. Em cada trecho crítico ou em atenção, o protótipo também permite emitir uma ordem de serviço simulada — com número, prazo por severidade, envio ao aplicativo de campo e confirmação de conclusão pela equipe —, demonstrando o ciclo completo, da detecção até o despacho e o fechamento.

# Como funciona

- Captura — acostamento: visão computacional sobre as câmeras de detecção automática já previstas no pacote de investimento da Fernão Dias. É a fonte principal onde a leitura precisa ser em escala métrica — curvas e trechos de sinalização — e o hardware já vai estar instalado por outro motivo, sem custo adicional.

- Captura — talude e contexto amplo: imagens gratuitas do Sentinel-2 (Copernicus/ESA), com revisita de ~5 dias, complementadas por voos de drone programados em trechos sem cobertura de câmera, pontes e viadutos. Já implementado neste protótipo para os 5 trechos de talude mapeados da Fernão Dias — os valores de cobertura vegetal exibidos nesses trechos vêm de NDVI real, não de simulação (ver seção "Dados reais já verificados").

- Processamento — conversão da leitura de câmera/índice espectral em métrica operacional por trecho: altura estimada de vegetação em acostamentos, percentual de cobertura vegetal em taludes.

- Detecção — comparação contínua contra limites operacionais de referência, com recalibração automática da linha de base após cada roçada registrada. O ponto central do modelo é que o risco tem sentidos opostos conforme o tipo de trecho: em acostamento, vegetação alta demais é o problema (visibilidade, incêndio, drenagem); em talude, é vegetação baixa demais (perda de contenção, risco de erosão).

- Priorização — score de urgência combina a magnitude do desvio, a velocidade de crescimento ou perda de cobertura, e a criticidade do local (curvas, sinalização, pontes).

- Entrega — alertas no painel do Centro de Controle Operacional (CCO) e no aplicativo das equipes de campo, com o km exato e o motivo do alerta, gerando automaticamente uma ordem de serviço com prazo sugerido por severidade (crítico ou atenção).

# Diferencial técnico

- Reaproveita investimento já comprometido — em vez de propor um novo sensor, o Faixa Viva roda sobre as câmeras de detecção automática que a Fernão Dias já vai instalar nos próximos 24 meses. Isso muda o projeto de “pedido de investimento em hardware” para “software sobre um ativo já orçado”.

- Lógica dupla de risco — a maioria das ferramentas de NDVI trata “queda do índice” como sinal de alerta universal. Em faixa de domínio isso é só metade do problema: o modelo aqui precisa reconhecer quando é o crescimento, não a queda, que indica risco.

- Resolução adequada ao objeto — câmera para a escala métrica do acostamento, satélite gratuito onde a escala permite (talude, contexto) — evitando tanto o custo de sobre-especificar quanto o erro de subestimar a resolução necessária.

- Priorização sazonal automática — no período de estiagem (jun.–out.), trechos com carga de vegetação seca são automaticamente priorizados por risco de incêndio, sem necessidade de ajuste manual do cronograma.

# Por que segurança pesa tanto quanto economia

Vegetação obstruindo sinalização é um risco já reconhecido judicialmente no setor rodoviário: em 2022, o DNIT foi condenado a indenizar em R$ 180 mil famílias de vítimas de um acidente na BR-267 (Rio Brilhante/MS) em que a perícia apontou falta de sinalização e visibilidade adequadas entre os fatores contribuintes. Reduzir esse risco na faixa de domínio é, portanto, tanto uma questão de segurança viária quanto de exposição contratual e jurídica para a concessionária — não apenas economia operacional.

# Impacto esperado (simulação do trecho piloto)

| EXTENSÃO MONITORADA 87 km 13 trechos · revisão a cada 5 dias | TRECHOS EM ALERTA 4 de 13 31% da extensão monitorada |
| --- | --- |
| ROÇADAS EVITADAS ~58% vs. cronograma fixo mensal | ECONOMIA ESTIMADA ~R$ 548 mil/ano trecho piloto · valor ilustrativo |

Valores de referência ilustrativos, gerados a partir de dados simulados para fins de demonstração — a validar com dados reais de campo e custos operacionais da concessionária.

# Economia estimada por escala

A mesma lógica de custo (roçada por cronograma fixo vs. orientada por dados) projetada em três escalas de referência:

| ESCALA | EXTENSÃO | ECONOMIA ESTIMADA/ANO |
| --- | --- | --- |
| Trecho piloto | 87 km | R$ 548 mil/ano |
| Fernão Dias completa | 569 km | R$ 3,6 milhões/ano |
| Malha Motiva (referência) | ~3.000 km | R$ 18,9 milhões/ano |

Baseado numa diferença de custo de referência de R$ 6.300/km/ano entre cronograma fixo (12 roçadas/ano) e orientado por dados (~5 roçadas/ano) — valores ilustrativos, a calibrar com custos reais da concessionária.

# Como se integra à operação

- Reaproveita infraestrutura já prevista — usa as câmeras de detecção automática já no pacote de investimento da Fernão Dias, sem hardware adicional para os acostamentos.

- Centro de Controle Operacional — alertas geolocalizados por km chegam ao CCO no mesmo fluxo hoje usado para tráfego e incidentes.

- Evidência para auditorias — registro automático de antes/depois por trecho apoia a comprovação do cumprimento das obrigações contratuais de manutenção da faixa de domínio junto ao órgão concedente.

- Escala de equipes por risco — conservação e roçada priorizadas pelo risco real do trecho, não por um calendário fixo.

- Aplicativo de campo — equipes recebem o km exato a tratar e o motivo do alerta, sem depender de inspeção visual prévia.

- Uso racional de recursos — apoia metas de sustentabilidade ao reduzir deslocamento, combustível e insumos de revegetação.

# Alinhamento com reconhecimento já buscado pela Motiva

A CCR RioSP foi reconhecida no Prêmio ANTT de Sustentabilidade Ambiental 2025, com o projeto “ReTrilhos – Sustentabilidade em Movimento”. O Faixa Viva foi desenhado para ser um candidato natural a esse mesmo tipo de reconhecimento em futuras edições — não é uma ferramenta genérica de NDVI, é uma resposta direta a uma obrigação contratual que a concessionária já tem (zelar pela integridade da faixa de domínio) e a um ativo que ela já está construindo (as câmeras da Fernão Dias).

# Riscos e mitigação

- Cobertura de nuvens — pode atrasar uma leitura de satélite; mitigado pela revisita de ~5 dias e pela cobertura complementar de câmera nos trechos mais críticos.

- Falso alerta pós-roçada — corrigido pela recalibração automática de linha de base a cada intervenção registrada.

- Integração com o CCO — exige mapear o formato de alerta já em uso; mitigado começando com um piloto de escopo reduzido antes da integração completa.

- Custo de calibração inicial — dos limites operacionais (altura, cobertura) por tipo de solo e vegetação; mitigado validando com o time de conservação local no MVP, antes de escalar. Isso já apareceu na prática: ao plugar NDVI real do Sentinel-2 nos 5 taludes mapeados da Fernão Dias, o limiar de 50% calibrado para as curvas sintéticas teria sinalizado a maioria dos trechos como alerta — cobertura vegetal real de talude rodoviário fica tipicamente entre 40–70%, faixa mais estreita do que a assumida inicialmente. O protótipo já roda com um limiar de escalada recalibrado para essa métrica, deixado explícito na tela — a calibração final é exatamente o trabalho a validar com a concessionária no MVP.

# Dados reais já verificados

Nem todo dado deste protótipo é simulado — e essa fração real cresceu desde a primeira versão desta proposta. Cinco categorias de dado já são reais, verificáveis e citadas com fonte, não apenas planejadas:

- Hidrossemeadura — R$ 7,05/m² (composição 4413905), a ação recomendada para todo trecho com risco de erosão em talude no protótipo.

- Preenchimento de erosão em talude com terra vegetal e sementes — R$ 505,28/m³ (composição 4413012), para os casos mais críticos.

- Geometria real de rodovia — posições em km e coordenadas de todos os 36 trechos mapeados nas 3 rodovias (13 na Fernão Dias, 11 na Autoban, 12 na Motiva Paraná) vêm da relação de cada rodovia no OpenStreetMap, via Overpass API — não são mais números redondos arbitrários. Cada trecho do protótipo tem um link "Ver coordenada real no mapa" que abre a localização exata.

- NDVI real via satélite — os 5 trechos de talude da Fernão Dias, mais um ponto de referência na Autoban e na Motiva Paraná, têm cobertura vegetal calculada a partir de NDVI real do Sentinel-2 L2A, obtido via Copernicus Data Space Ecosystem (Statistical API) para a coordenada exata de cada trecho — não é mais só um número simulado com semente fixa.

- Imagens de satélite reais — o protótipo traz uma galeria com 4 imagens Sentinel-2 reais (RGB verdadeiro), uma de cada rodovia/trecho, cada uma com um toggle para alternar para a mesma cena renderizada por NDVI (verde = cobertura densa, marrom = solo exposto). Não são câmeras ao vivo — a Fernão Dias ainda não tem câmera instalada — mas são a passagem de satélite mais recente e sem nuvens disponível para aquele ponto exato.

O custo de roçada mecanizada em si (código SICRO 3.S.08.901.00, medido em ha, com referência de ~3,6 ha por km de rodovia) existe na mesma tabela, mas não foi possível extrair o valor vigente pela ferramenta de busca gratuita usada nesta pesquisa — segue como o próximo número a confirmar antes de fechar a proposta. Para contornar essa lacuna no protótipo, o painel "Manutenção fixa vs. orientada por dados" tem um campo editável de custo por roçada, para que o avaliador digite o valor real pago pela Motiva e veja a economia recalculada na hora, em vez de depender só do número de referência ilustrativo.

# Roadmap de execução

- Fase 1 — MVP (0–2 meses): validar a detecção com dados reais de câmera/drone num primeiro trecho da Fernão Dias, calibrando os limites operacionais de referência (altura, cobertura) com o time de conservação.

- Fase 2 — Piloto (2–6 meses): expandir para ~100 km da Fernão Dias, integrar os alertas ao CCO e ao aplicativo de campo, e medir a economia real de roçadas frente à estimativa simulada.

- Fase 3 — Escala (6–12 meses): estender o modelo para o restante da Fernão Dias e demais concessões da malha Motiva, automatizando a geração de ordens de serviço para as equipes de conservação.

# Protótipo interativo

O protótipo completo — com mapa de trechos sobre geometria real, série temporal por segmento (real nos taludes da Fernão Dias, via NDVI/Sentinel-2), galeria de imagens de satélite reais com toggle para índice de vegetação, priorização de intervenções, emissão e conclusão de ordem de serviço com app de campo, exportação de relatório de conformidade, custo de roçada editável, alternância entre os três corredores da Motiva e simulador de economia por escala — está disponível em:

https://faixa-viva.vercel.app

# Fontes

- Ministério dos Transportes / ANTT — transferência da Fernão Dias à Motiva, pacote de R$ 14,8 bi (mar. 2026).

- Motiva Minas_SP — notícia de início de operação da Fernão Dias, 569 km, câmeras de detecção automática em até 24 meses (abr. 2026).

- Rodovias administradas pela Motiva — extensão total da malha (~3.000 km).

- CCR RioSP — Faixa de Domínio da Rodovia; reconhecimento no Prêmio ANTT de Sustentabilidade Ambiental 2025.

- Campo Grande News — DNIT condenado a indenizar em R$ 180 mil famílias de vítimas de acidente na BR-267 por falta de sinalização (2022).

- Buscador SICRO (DNIT) — tabela de custos referenciais SP, referência Abr/2026, categoria Revegetação.

- Copernicus Data Space Ecosystem (ESA) — API estatística e de processamento Sentinel-2 L2A, usada para extrair NDVI real e imagens de satélite reais das coordenadas de cada trecho mapeado (mai.–jul. 2026).

- OpenStreetMap / Overpass API — geometria real (posições em km, coordenadas, estruturas como o Túnel Mata Fria na Fernão Dias) das 3 rodovias mapeadas no protótipo, sob licença ODbL.